（1）设备硬件配置需求：

| 采购内容 | 硬件设备 性能参数 |
| --- | --- |
| 信创互联网代理服务器设备 | - 1.规格2U；6千兆电口+2万兆光口SFP+；4个千兆电口；双电源，内存32G或以上、要求日志保存6个月以上，为保障日志存储读取效率需配置SSD硬盘，硬盘容量不低于2T；。 2.网络层吞吐量（大包）：18Gb；带宽性能2Gbps；支持用户数25000；包转发率384Kpps；每秒新建连接数40000； 3.最大并发连接数：1800000 |

（2）设备软件配置需求：

| 指标项 | 指标项 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 技术要求 | 国产化支持 | 设备所用关键芯片、操作系统为国产品牌；（提供证明材料并加盖原厂公章） |
|  | 工作模式 | 支持路由模式（NAT、路由转发、DHCP、GRE、OSPF）、网桥模式（多路桥接模式）、旁路模式； |
|  |  | 支持两台设备同时做主机的部署模式； |
|  | 管理员账号 | 支持细致的管理员权限划分，包括对不同用户组的管理权限、对各种主要功能界面的配置和查看权限； |
|  |  | 可设置四类管理员，分别为系统管理员、安全管理员、审计管理员，以及多种权限的超级管理员； |
|  | 权限控制 | 支持根据访问的URL和网页关键字进行网页过滤，支持设置拒绝以IP访问网页行为； |
|  |  | 识别并过滤SSL加密的钓鱼网站、非法网站等，支持将违规HTTPs访问重定向到告警页面；（必须提供自主知识产权证明并加盖原厂公章） |
|  |  | 支持客户端SSL解密，客户端会自动推送根证书安装；（提供产品界面截图并加盖原厂公章） |
|  |  | 支持加密的网页、论坛、BBS上的发帖行为精细化管理：过滤同时匹配三个以上关键字过滤的网络发帖行为、允许用户浏览帖子但不准发帖功能； |
|  |  | 支持根据文件类型限制HTTP、FTP方式上传、下载行为； |
|  | 应用控制 | 设备内置应用识别规则库，支持超过9000种以上应用规则数、支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制；（提供产品界面截图并加盖原厂公章） |
|  |  | 支持根据IP、端口、协议等自定义应用规则；支持根据端口设定用户不允许访问的目标IP组提供的服务；支持根据不同的应用类型或具体的某种应用设置允许或拒绝； |
|  | 流量控制 | 支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率；空闲值可自定义；（提供产品界面截图并加盖原厂公章） |
|  |  | 支持通过抑制P2P的下行丢包，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题；（提供产品界面截图并加盖原厂公章） |
|  |  | 基于“流量”、“流速”、“时长”设置配额，当配额耗尽后，将用户加入到指定的流控黑名单惩罚通道中；用户指定应用上网流速超过预设阈值后，网关自动提醒该用户；（提供产品界面截图并加盖原厂公章） |
|  | 上网代理 | 支持实现HTTP、SOCKS4/5上网代理及二级代理功能； |
|  |  | 支持代理控制功能，不允许使用外部HTTP代理，不允许使用外部SOCKS4/5代理 |
|  | 网页审计 | 支持记录全部或者指定类别URL、网页标题、网页内容等信息，支持网页内容审计后的网页快照功能；（提供产品界面截图并加盖原厂公章） |
|  |  | 支持WEB/FTP/SMB类型业务的行为和内容审计，对上传/下载文件可选择只审计文件名或同时审计文件内容；（提供产品界面截图） |
|  | 业务行为审计 | 支持自定义业务系统名称、描述，绑定到相应的IP地址和端口或域名，以每个业务系统作为单独审计对象；（提供产品界面截图并加盖原厂公章） |
|  |  | 支持WEB/FTP/SMB类型业务的行为和内容审计（提供产品界面截图并加盖原厂公章） |
|  | 日志管理 | 通过Syslog方式将系统日志、告警日志转发到Syslog服务器。 |