| 指标项目 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 设备部署位置和产品定位 | 设备部署在皓宽机房。 |
|  | 设备生产厂家拥有自主知识产权。产品定位为中端或中端以上级别的全闪存储，仅支持SSD盘（NVMe SSD或SAS SSD），不支持机械硬盘。 |
| 高可用性 | 提供原厂商盖章确认的投标产品高可用性保证书，要求可用性不低于99.999%。 |
| 平台兼容性 | 投标产品可支持IBM小型机，支持华为、联想、Dell、浪潮、华三等主流品牌的PC服务器。支持搭载国产CPU芯片（鲲鹏ARM芯片或海光X86芯片）的PC服务器。 |
|  | 投标产品可支持IBM-AIX、Windows、Linux等主流操作系统，包括对麒麟、统信、红旗等主流国产操作系统的支持；支持主流数据库以及数据库集群软件，包括对达梦、人大金仓等国产数据库的支持。 |
|  | 投标产品支持主流存储光纤交换机，支持Qlogic、Emulex等主流光纤卡。 |
| 可管理性 | 提供完整的存储管理软件，支持基于WEB的管理控制台，可进行集中式GUI基于图形化的存储管理，并具备性能管理、性能分析功能。 |
|  | 投标产品支持SNMP、SMI-S或Restful等监控协议，可以和主流监控软件如BMC、Openview、Zabbix等结合实现设备监控报警。 |
| 在线可维护性 | 投标产品支持不停机在线调整，包括微码升级、软硬件升级、扩容等操作。 |
| 控制器工作模式 | 采用对称多控制器架构，整机无单点故障，全局资源可用。控制器间采用PCIe/IB/RDMA等高速协议互联，非FC/IP互联。采用“双活”（Active-Active）的控制器工作模式，任何卷都可以从任何控制器的任何目标端口并行访问。 |
| 控制器要求 | 配置控制器数量≥2个，控制器同时工作且互相实现故障切换。控制器要求搭载国产CPU芯片（鲲鹏ARM芯片或海光X86芯片），采用多核处理器。对于搭载鲲鹏ARM芯片的产品，配置单控制器物理核心数≥64核，处理器主频≥2.6GHz(非超频)；对于搭载海光X86芯片的产品，配置单控制器物理核心数≥64核，处理器主频≥2.0GHz（非超频）。提供官网相关证明材料并加盖存储厂商有效公章。 |
| 缓存容量 | 配置总缓存容量≥1TB（此容量不包含任何性能加速模块如FlashCache、PAM卡、SSD Cache或SCM等），所有缓存具备掉电保护功能，设备掉电后可避免缓存数据丢失。 |
| 前端主机端口数量 | 实际配置≥32个32Gbps FC前端主机接口，单块前端端口板卡端口数量不大于4个。 |
| 控制器磁盘通道 | 配置数量≥8个4*12Gbps SAS磁盘通道，磁盘通道最大带宽≥384 Gbps。 |
| 容量大小 | 配置RAID6数据保护方式下，可提供≥500TB可用容量。配置相同容量的管理以及使用许可。闪存所用任何芯片不能为存在已知漏洞或后门等安全风险的产品。 |
| 闪存盘要求 | 采用企业级闪存盘，本次所配置的存储介质要求统一规格。 |
| RAID方式 | 支持RAID 10、RAID 5、RAID6等可选配置，采用POOL的方式对RAID进行管理，且POOL支持在线扩容。 |
| 存储内数据复制功能 | 配置全容量许可的存储内部数据快照和数据克隆功能，并提供存储自带的复制管理功能和软件。 |
| 原厂售后服务级别 | 1.五年原厂7*24*4H服务。 2.原厂安装和实施。 3.提供原厂售后服务承诺函和授权书。 4.设备生产商需在国内设有技术服务热线，有技术团队及时应答。 5.提供硬盘不返还服务。 |

指标要求：